OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  oraz

DOKUMENTÓW  NIEZBĘDNYCH  DO  PROWADZENIA  PROCEDURY  PRZETARGOWEJ

na  PRZEBUDOWĘ  DRÓG NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCA

/załącznik  nr  1/

CZĘŚĆ OPISOWA

A. WYMAGANIA OGÓLNE DLA KAŻDEGO OPRACOWANIA

I. Zakres opracowania dla każdej drogi obejmuje:

- Pozyskanie map dla zakresu objętego opracowaniem		- 1 kpl, ( zgodnie z zapisem pkt II.3 )

- Wykonanie projektu budowlanego drogi			- 5 egzemplarzy, wersja papierowa

- Projekt organizacji ruchu					- 5 egzemplarzy, wersja papierowa

- Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót			- 2 egzemplarze, wersja papierowa

- Studium Wykonania Inwestycji				- 2 egzemplarze, wersja papierowa

- Kosztorysy Inwestorskie					- 2 egzemplarze, wersja papierowa

- Przedmiary robót						- 2 egzemplarze, wersja papierowa

- Uzgodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z:

- Wojewódzkim Zarządem Melioracji,

- Telekomunikacją Polską SA,

- Starostwem Powiatowym w Łęczycy – ( projekt organizacji ruchu )

- Zarządcami poszczególnych dróg – ( dotyczy zjazdów )

- Uzyskanie Decyzji Środowiskowej

II. Uwagi ogólne dla zakresu opracowania:

  - Dokumentacje projektową należy wykonać w zakresie umożliwiającym dokonanie przez Inwestora zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym lub uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z Prawem Budowlanym.

  - Projekt organizacji ruchu winien być uzgodniony w Starostwie Powiatowym w Łęczycy, wydział komunikacji,

  - Przebieg drogi ( plan realizacyjny ), należy nanieść na aktualnych mapach do celów projektowych.

  - Pozyskanie map leży po stronie oferenta,

  - Pozycje wg pkt. A.I  od 2 do 7 należy wykonać w wersji elektronicznej -  pliki pdf– 1 kpl,

  - Kolejność wykonywania poszczególnych dróg zostanie ustalona przy podpisywaniu umowy,

III. Założenia ogólne ( wstępne ) projektowanych dróg:

Poniżej przedstawiono ogólne dane projektowanych dróg, warunki szczegółowe zostaną uzgodnione po podpisaniu umowy:

- Założenia – pas drogowy

  - zakłada się wykorzystanie istniejącego pasa drogowego, będącego w dyspozycji Gminy Łęczyca.

  - planowany pas drogi wynosił będzie:

- nawierzchnia asfaltowa – 3,5 – 4,0 m.,

- pobocza – 2 x 0,75 m lub 2 x 1,0 m,

  - w ramach robót ujętych projektem oraz kosztorysem należy przewidzieć konserwację rowów przydrożnych po obu stronach drogi

- Założenia wstępne – konstrukcja jezdni

- Podbudowa:

- podbudowę należy dostosować do warunków istniejących, z maksymalnym wykorzystaniem warstw istniejących,

- warstwę dolną z pospółki, grubości 10-20 cm ( lub według potrzeb ), należy przewidzieć na odcinkach drogi, gdzie istniejąca podbudowa nie spełnia wymagań technicznych. Na pozostałych odcinkach przewidzieć pracę równiarki, szerokość pasa 5,0 – 5,5 m.

- warstwa górna – tłuczeń, grubość 10-20 cm ( lub według potrzeb ), szerokość pasa – 3,7 - 4,2 m. Warstwę górną z tłucznia należy wykonać mechanicznie za pomocą rozkładarki.

- nawierzchnia asfaltowa – grubość całkowita – 5 cm, układana w dwóch warstwach – 
3 + 2 cm, szerokość 3,5 – 4,0  m.

- pobocza – zaprojektować z pospółki z mechanicznym zagęszczaniem.

- Założenia wstępne – roboty towarzyszące

- przepusty – należy przewidzieć konserwację istniejących przepustów (zlokalizowanych prostopadle do drogi) w aspekcie drożności oraz długości przepustów,

- uwzględnić regulację skrzynek wodociągowych zlokalizowanych w pasie robót

- przewidzieć konserwację rowów odwadniających.( zastosować współczynnik zwiększający nakłady – 2,0 )

- Dla każdej z projektowanych dróg należy przeprowadzić analizę odprowadzenia wód opadowych

- Uwagi pozostałe

- Całość prac projektowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania dróg oraz zasadami wiedzy budowlanej.

B. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH DRÓG

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości – WICHRÓW

- Numer drogi			- 312332

- Kilometr przebudowy 	- od 0+780 do 1+560

- Długość odcinka drogi 	- ok. 0,780  km,

- Odcinek pomiędzy drogą Wojewódzką Nr 703 a drogą Powiatową Nr 2523

- Mapy		- Należy sporządzić mapy do celów projektowych

- Zjazdy		- Droga wojewódzka 703, Droga powiatowa nr 2523, Droga gminna 312339

- Szerokość nawierzchni asfaltowej – 4,0 m

- Uwagi dodatkowe – Obustronna konserwacja rowów przydrożnych na całej długości drogi.

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości – LUBIEŃ

- Numer Drogi			- 312350 oraz droga wewnętrzna

- Kilometr przebudowy 	- Droga gminna 312350 	- od 0+000 do 2+050

- Droga wewnętrzna		- od 0+000 do 0+500

- Długość odcinka drogi 	- ok. 2,550 km,

- Odcinek pomiędzy drogą Powiatową Nr 5168, skrzyżowanie z drogą gminną Nr 312350 a drogą gminną Nr 312349.

- Mapy		- Należy sporządzić mapy do celów projektowych

- Zjazdy		- Droga powiatowa nr 5168, Droga gminna 312349

- Szerokość nawierzchni asfaltowej – 3,5 m

- Uwagi dodatkowe – Obustronna konserwacja rowów przydrożnych na całej długości drogi.

3. Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości – CHRĄSTÓWEK  /Kamionka – Karłów/

- Numer drogi			- 312307

- Kilometr przebudowy 	– od 0+000 do 2+250

- Długość odcinka drogi 	– ok. 2.300 km,

- Odcinek pomiędzy drogą Powiatową Nr 2506; skrzyżowanie z drogą krajową Nr 1; tory kolei wąskotorowej, tory kolei PKP szerokotorowej, skrzyżowanie z drogą gminną.

- Mapy		- Należy sporządzić mapy do celów projektowych

- Zjazdy		- Droga powiatowa Nr 2506, Droga krajowa Nr 1, Droga gminna, przejazd PKP szerokotorowy, przejazd PKP wąskotorowy.

- Szerokość nawierzchni asfaltowej – 3,5 m

- Uwagi dodatkowe – Obustronna konserwacja rowów przydrożnych na całej długości drogi.

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości – BŁONIE –ZAWADA – KOLONIA ŁĘKA

- Numer drogi			- 312324 oraz droga wewnętrzna

- Kilometr przebudowy 	- Droga gminna 312324 	- od 0+000 do 2+010

- Droga wewnętrzna 		- od 0+000 do 0+340

- Długość odcinka drogi 	– ok. 2.400  km,

- Odcinek pomiędzy drogą powiatową Nr 2522, do drogi wewnętrznej przez wieś i drogi powiatowej Nr 2522.

- Mapy		- Należy sporządzić mapy do celów projektowych

- Zjazdy		- Droga powiatowa nr 2522, Droga gminna, Droga wewnętrzna

- Szerokość nawierzchni asfaltowej – 3,5 m

- Uwagi dodatkowe – Obustronna konserwacja rowów przydrożnych na całej długości drogi.

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości – TOPOLA  KATOWA  /Wincentów/

- Numer drogi			- 312348

- Kilometr przebudowy 	- od 0+000 do 0+900

- Długość odcinka drogi 	- ok. 0,900 km,

- Odcinek pomiędzy drogą Powiatową Nr 2520 przez wieś do granic administracyjnych gminy

- Mapy		- Należy sporządzić mapy do celów projektowych

- Zjazdy		- Droga powiatowa nr 2520

- Szerokość nawierzchni asfaltowej – 3,5 m

- Uwagi dodatkowe – Obustronna konserwacja rowów przydrożnych na całej długości drogi.

6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości - MNISZKI

- Numer drogi			- 312341 oraz droga wewnętrzna

- Kilometr przebudowy 	- od 0+000 do 1+700

- Droga wewnętrzna – od 0+000 do 0+800

- Długość odcinka drogi 	– ok. 2,500  km,

- Odcinek pomiędzy drogą Powiatową Nr 2524, przez wieś do drogi wewnętrznej i drogi Powiatowej Nr Nr 2524

- Mapy		- Należy sporządzić mapy do celów projektowych

- Zjazdy		- Droga powiatowa nr 2524, Droga wewnętrzna

- Szerokość nawierzchni asfaltowej – 3,5 m

- Uwagi dodatkowe – Obustronna konserwacja rowów przydrożnych na całej długości drogi.

7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości - PILICHY

- Numer drogi			- 312315; 312316; 312317 oraz dwa odcinki drogi wewnętrznej

- Kilometr przebudowy	- 312315 – od 0+000 do 2+500

- 312316 – od 0+000 do 0+925

- 312317 – od 0+000 do 0+425

- Droga wewnętrzna 1 – od 0+000 do 0+350 ( „do asfaltu” )

- Droga wewnętrzna 2 – od 0+000 do 0+250 ( granica gminy )

- Długość odcinka drogi 	- ok. 4,450  km,

- Odcinek pomiędzy drogą gminną Nr 312318, skrzyżowanie z drogą gminna Nr 312314, do drogi gminnej 312316 i drogi Powiatowej Nr 2542

- Mapy		- Należy sporządzić mapy do celów projektowych

- Zjazdy		- Droga powiatowa nr 2542, Drogi gminne

- Szerokość nawierzchni asfaltowej – 3,5 m

- Uwagi dodatkowe – Obustronna konserwacja rowów przydrożnych na całej długości drogi.

8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości –LEŹNICA MAŁA  /Kobylk/

- Numer drogi			- 312330

- Kilometr przebudowy 	- od 0+150 do 1+100

- Długość odcinka drogi 	- ok. 0,950  km,

- Odcinek pomiędzy drogą wewnętrzną, a zakończeniem drogi

- Mapy		- Należy sporządzić mapy do celów projektowych

- Zjazdy		- Droga gminna

- Szerokość nawierzchni asfaltowej 	- drogi gminne 	- 3,5 m

- Uwagi dodatkowe 	-  Obustronna konserwacja rowów przydrożnych na całej długości drogi.

-  Rozwiązać odprowadzenie wód deszczowych w rejonie kilometra 0+150

- Projekt organizacji ruchu wykonać na całą drogę tj od włączenia z drogą powiatową

9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości - BRONNO

- Numer drogi			- 031613

- Kilometr przebudowy 	- od 3+800 do 5+100

- Długość odcinka drogi 	– ok. 1,3  km,

- Odcinek pomiędzy drogą gminną a zakończeniem drogi gminnej

- Mapy		- Należy sporządzić mapy do celów projektowych

- Zjazdy		- Drogi gminne

- Szerokość nawierzchni asfaltowej – 3,5 m

- Uwagi dodatkowe – Obustronna konserwacja rowów przydrożnych na całej długości drogi.

C. WARUNKI POZOSTAŁE

- Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania na bieżąco wykonywanych robót z zamawiającym. Ostateczna wersja robocza winna być zatwierdzona przez zamawiającego.

- W ramach ww. zlecenia, Wykonawca dokona prezentacji wykonanych dokumentacji projektowej na posiedzeniu stosownej Komisji Rady Gminy Łęczyca.

- Płatność	- Dopuszcza się płatność etapową po wykonaniu poszczególnego projektu drogi,

- Poprzez zakończone prace projektowe rozumie się przekazanie uzgodnionej dokumentacji projektowej u Zamawiającego ( Przekazanie protokółem ),

- Całość wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz literaturą fachową.

CZĘŚĆ TERMINOWA

- Wykonanie całości robót -  6 miesięcy od daty podpisania umowy – ( sukcesywnie )

- Płatność – 14 dni od daty złożenia faktury, dopuszcza się fakturowanie częściowe za wykonany element zamówienia, ale nie więcej niż dwie faktury częściowe i faktura ostateczna.

CZĘŚĆ GRAFICZNA

Mapa sytuacyjna z realizowanymi drogami