Załącznik nr 1 do SIWZ						 /załącznik nr 1 do oferty przetargowej/

## Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla jednostek OSP w Leźnicy Małej

| Parametr | Wymagania minimalne | Wypełnia oferent podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| - Typ nadwozia | - Kabina na ramie - Przeszklenie w części osobowej - Przystosowany do przewozu min 5 osób wyposażony w co najmniej 4 drzwi - Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu - Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką |  |
| - Wyposażenie | - Belka świetlna z napisem „STRAŻ” - Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych - Lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu - Lampy błyskowe zderzakowe stroboskopowe - Tablice magnetyczne z napisem „STRAŻ” - Orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak i zabezpieczające przednie światła - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. - Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy - Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy - Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy - Przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V. - Układ przeciwpoślizgowy ABS - Układ ASR/TCS - Poduszka powietrzna dla kierowcy |  |
| - Dopuszczalna masa całkowita | do 3500 kg |  |
| - Ładowność pojazdu po wykonaniu zabudowy pożarniczej w przedziale załogi i przedziale sprzętowym | Min. 1100 kg (wraz z kierowcą i pasażerami) |  |
| - Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu. | Minimum 3 % |  |
| - średnica zawracania /pomiędzy krawężnikami / | Nie większa niż 14 m |  |
| - Silnik | Z zapłonem samoczynnym spełniający normy Euro4 |  |
| - Moc silnika | Nie mniejsza niż 115 kW |  |
| - Moment obrotowy | Nie mniejszy niż 280 Nm |  |
| - Skrzynia biegów | Mechaniczna, min 5-cio biegowa, zsynchronizowana |  |
| - Napęd | Oś tylna – koła bliźniacze |  |
| - Układ kierowniczy | Ze wspomaganiem |  |
| - Zabudowa kontenerowa | - Zabudowa kontenerowa z blachy aluminiowej i nierdzewnej Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym. Jego konstrukcja powinna wytrzymać obciążenie masą dwóch strażaków i przewożonego sprzętu. Na dachu ma być zapewnione miejsce na drabinę nasadkowa trzyelementowa i trzy węże ssawne. Drabin, węży ssawnych, itp. Długość zabudowy minimum 2250 mm. Szerokość rolet bocznych – po 2 rolety na stronę minimum 1000mm każda. Roleta w ścianie tylnej o szerokości minimum 800mm. Rolety aluminiowe pyło-wodo-szczelne. Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu. Półki aluminiowe mocowane do stelaża z możliwością regulacji wysokości i miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze: -motopompę M8/8 lub wysokociśnieniowy agregat wodny -lekki zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego, -piłę do betonu i stali, -piłę do drewna, -agregat prądotwórczy, -pompę pływającą, -węże tłoczne W-52 i W-75 (min. 5 i 3 odc.) -prądownice -aparaty tlenowe z butlą Mocowania do piły mechanicznej do drewna oraz piłu mechanicznej do betonu i stali |  |
| - Wyposażenie ratowniczo-gaśnicze | # Wysokociśnieniowy agregat wodny -wydajność pompy minimum 40l/min przy ciśnieniu min 40 bar ( z płynną regulacją) -silnik czterosuwowy -rozrusznik elektryczny lub ręczny -linia szybkiego natarcia min 40 mb ze zwijadłem ręcznym -prądownica pistoletowa z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego -zbiornik wody o pojemności min 200 litrów |  |

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub „WYMAGANIAMI OGÓLNYMI i SZCZEGÓŁOWYMI DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH KG PSP – CNBOP – czerwiec 2002” z wyłączeniem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia.

Samochód musi posiadać aktualny certyfikat lub pozytywną opinię CNBOP