POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE

NAZWA :        PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH – WYKONANIE PODBUDOWY

Z KRUSZYW ŁAMANYCH II ETAP

ADRES:	1. WICHRÓW  NR 312331			             - GMINA ŁĘCZYCA

2. BRONNO (Małe)     					- GMINA ŁĘCZYCA

3. JANKÓW (Górny)   NR 312340			- GMINA ŁĘCZYCA

4. ZAWADA (Górna)   NR 312322			- GMINA ŁĘCZYCA

5. SIEDLEC (Kolejowa)   NR 312304			- GMINA ŁĘCZYCA

6. GAWRONY (Stare)   		      		- GMINA ŁĘCZYCA

INWESTOR

GMINA ŁĘCZYCA

99-100 ŁĘCZYCA, ul. M.KONOPNICKIEJ 14

Łęczyca, 2 lipiec 2008

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NAZWA :        PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH – WYKONANIE PODBUDOWY

Z KRUSZYW ŁAMANYCH  II ETAP

ADRES:	1. WICHRÓW  NR 312331			             - GMINA ŁĘCZYCA

2. BRONNO (Małe)     					- GMINA ŁĘCZYCA

3. JANKÓW (Górny)   NR 312340			- GMINA ŁĘCZYCA

4. ZAWADA (Górna)   NR 312322			- GMINA ŁĘCZYCA

5. SIEDLEC (Kolejowa)   NR 312304			- GMINA ŁĘCZYCA

6. GAWRONY (Stare)   		      		- GMINA ŁĘCZYCA

### BRANŻA: 	DROGOWA

INWESTOR:   GMINA ŁĘCZYCA

99-100 ŁĘCZYCA, UL. M.KONOPNICKIEJ 14

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OGÓLNY:

Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu – 8 cm. Zagęszczenie mechaniczne z wykorzystaniem walca statycznego, samojezdnego. Wyrównanie istniejącego podłoża z wykorzystaniem równiarki samojezdnej. Dostawa kruszywa łamanego w ilości 375 t zgodnie z pkt 7 niniejszego opisu warunków zamówienia.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY:

  - WICHRÓW    NR 312331

- Kilometraż drogi – Od 2+300 Do 2+ 740

- Długość – 440,0 mb

- Szerokość nawierzchni – 3,6 m

  - BRONNO (Małe)

- Kilometraż drogi - Od 0+000 Do 0+155

- Długość – 155,0 m

- Szerokość nawierzchni – 3,8 m

  - JANKÓW (Górny)   NR 312340

- Kilometraż drogi – Od 1+610 Do 1+ 800

- Długość – 190,0 mb

- Szerokość nawierzchni –  od 1+610 do 1+790 – 4m

od 1+790 do 1+800 – 5m

  - ZAWADA (Górna)   NR 312322

- Kilometraż drogi – Od 0+000 Do 1+000

- Długość – 1000,0 mb

- Szerokość nawierzchni – 4,6m

  - SIEDLEC (Kolejowa)   NR 312304

- Kilometraż drogi – Od 0+000 Do 1+200

- Długość – 1200,0 mb

- Szerokość nawierzchni – od 0+000 do 0+050 – 5,5m

od 0+050 do 0+560 – 5m

od 0+560 do 1+200 – 4,5m

  - GAWRONY (Stare)

- Kilometraż drogi – Od 0+000 Do 0+500

- Długość – 500,0 mb

- Szerokość nawierzchni – 4,2 m

7.  Dostawa kruszywa łamanego frakcja 0/31,5 mm z transportem w ilości 375 t              wg wyszczególnienia:

- BŁONIE (Biadawki) – 50 t

- BŁONIE (Probostwo) – 50t

- JANKÓW (k. OSP) – 25 t

- BORÓW – 75 t

- PRUSZKI ( Szarowizna) – 75 t

- Topola Królewska (k. Kościoła) – 50 t

- BRONNO – 50 t

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- 60 dni od daty odpisania umowy

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Płatność jednorazowa po zakończeniu i odbiorze robót w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury.

ISTOTNE POSTANOWIENIA KTÓRE ZOSTANA WPISANE DO UMOWY:

- Brak

UWAGI:

Brak